ROBOTIS OMX-F
ROS 2 키보드 운용 실습서

Joint1~Joint5 + Gripper

터미널 1 Bringup부터 터미널 2 키보드 제어까지

FOR MAKERS LAB

# 1. 이 책의 목적

이 실습서는 Ubuntu + ROS 2 Jazzy 환경에서 ROBOTIS OMX-F 로봇팔을 실제로 실행하고, 두 개의 터미널을 이용해 joint1~joint5와 그리퍼를 키보드로 운용하는 과정을 처음부터 정리한 문서다. 가장 중요한 목표는 명령어와 전체 프로그램을 그대로 복사·붙여넣기해서 다시 사용할 수 있도록 만드는 것이다.

# 2. 현재 로봇 구성

| DYNAMIXEL ID | 역할 |
| --- | --- |
| 11 | joint1 |
| 12 | joint2 |
| 13 | joint3 |
| 14 | joint4 |
| 15 | joint5 |
| 16 | gripper_joint_1 / 집게 |

전체 운용 구조:

터미널 1

ROS 2 + OpenManipulator 환경 설정

-> OMX-F Bringup

-> ros2_control / DYNAMIXEL / Controller 실행

-> 계속 켜둠

터미널 2

ROS 2 + OpenManipulator 환경 설정

-> Python 키보드 프로그램 실행

-> joint1~joint5 + gripper 운용

# 3. 터미널 1 - OMX-F 실행

## 3.1 바로 복사·붙여넣기

새 터미널을 열고 아래 명령 전체를 그대로 복사해서 붙여넣는다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/Robotics/ros2_ws/install/setup.bash

ros2 launch open_manipulator_bringup omx_f.launch.py \

port_name:=/dev/ttyACM0

터미널 1은 로봇을 사용하는 동안 종료하지 않고 계속 실행해 둔다.

## 3.2 명령어 상세 설명

첫 번째 명령:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

ROS 2 Jazzy 환경을 현재 터미널에 불러온다. 이 명령 이후 ros2, ros2 launch, ros2 topic, ros2 node, ros2 action, ros2 control 등의 명령을 사용할 수 있다.

두 번째 명령:

source ~/Robotics/ros2_ws/install/setup.bash

사용자가 빌드한 OpenManipulator ROS 2 워크스페이스를 현재 터미널에 추가한다. 현재 워크스페이스는 /home/formakers/Robotics/ros2_ws 이다.

세 번째 명령:

ros2 launch open_manipulator_bringup omx_f.launch.py \

port_name:=/dev/ttyACM0

OMX-F Bringup을 시작한다. robot_description, ros2_control, DYNAMIXEL 하드웨어 인터페이스, controller_manager 및 각 컨트롤러가 이 과정에서 준비된다.

## 3.3 포트 확인

실행 전에 실제 USB 포트를 확인하려면:

ls -l /dev/ttyACM*

ls -l /dev/ttyUSB*

장치가 /dev/ttyACM1로 잡혔다면 launch 명령의 port_name만 /dev/ttyACM1로 바꾼다. 포트 번호는 연결 상태에 따라 달라질 수 있다.

## 3.4 터미널 1의 역할

omx_f.launch.py

|

v

robot_description

|

v

ros2_control_node

|

v

DynamixelHardware

|

v

ID 11 ~ ID 16

|

v

controller_manager

|

+-- arm_controller

+-- gripper_controller

+-- joint_state_broadcaster

터미널 1은 쉽게 말해 '로봇을 살아 있게 유지하는 터미널'이다. 이 터미널에서 Ctrl+C를 누르면 Bringup이 종료되므로 운용 중에는 그대로 둔다.

# 4. 터미널 2 - 키보드 프로그램 준비

터미널 1을 그대로 둔 상태에서 새 터미널을 연다.

## 4.1 프로그램 파일 열기

nano ~/omx_f_keyboard_control.py

처음 만드는 경우 아래 전체 코드를 그대로 붙여넣는다.

# 5. 전체 Python 코드 - 그대로 복사·붙여넣기

#!/usr/bin/env python3

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

ROBOTIS OMX-F - ROS 2 Jazzy Keyboard Controller

DYNAMIXEL

ID 11 -> joint1

ID 12 -> joint2

ID 13 -> joint3

ID 14 -> joint4

ID 15 -> joint5

ID 16 -> gripper_joint_1

Keyboard

1 / 2 -> joint1 - / +

3 / 4 -> joint2 - / +

5 / 6 -> joint3 - / +

7 / 8 -> joint4 - / +

9 / 0 -> joint5 - / +

[ -> Gripper OPEN

] -> Gripper CLOSE

p -> 현재 위치 표시

r -> 현재 위치로 목표값 재동기화

q -> 프로그램 종료

"""

import sys

import termios

import tty

import select

import rclpy

from rclpy.node import Node

from rclpy.action import ActionClient

from sensor_msgs.msg import JointState

from trajectory_msgs.msg import JointTrajectory, JointTrajectoryPoint

from control_msgs.action import GripperCommand

JOINT_NAMES = ["joint1", "joint2", "joint3", "joint4", "joint5"]

JOINT_STEP = 0.05

MOVE_TIME = 1.0

GRIPPER_STEP = 0.005

GRIPPER_MAX_EFFORT = 10.0

class OMXKeyboardControl(Node):

def __init__(self):

super().__init__("omx_f_keyboard_control")

self.arm_publisher = self.create_publisher(

JointTrajectory,

"/arm_controller/joint_trajectory",

10,

)

self.joint_subscription = self.create_subscription(

JointState,

"/joint_states",

self.joint_state_callback,

10,

)

self.gripper_client = ActionClient(

self,

GripperCommand,

"/gripper_controller/gripper_cmd",

)

self.current_position = {name: 0.0 for name in JOINT_NAMES}

self.target_position = {name: 0.0 for name in JOINT_NAMES}

self.current_gripper_position = 0.0

self.target_gripper_position = 0.0

self.received_joint_state = False

self.get_logger().info(

"OMX-F 5축 + Gripper 키보드 제어 시작"

)

def joint_state_callback(self, msg):

for name, position in zip(msg.name, msg.position):

if name in self.current_position:

self.current_position[name] = position

elif name == "gripper_joint_1":

self.current_gripper_position = position

if not self.received_joint_state:

for name in JOINT_NAMES:

self.target_position[name] = self.current_position[name]

self.target_gripper_position = self.current_gripper_position

self.received_joint_state = True

self.get_logger().info(

"현재 로봇 위치를 초기 목표 위치로 설정했습니다."

)

self.print_positions()

def send_arm_trajectory(self):

if not self.received_joint_state:

print("\n아직 /joint_states를 받지 못했습니다.")

return

msg = JointTrajectory()

msg.joint_names = JOINT_NAMES

point = JointTrajectoryPoint()

point.positions = [

self.target_position[name] for name in JOINT_NAMES

]

sec = int(MOVE_TIME)

nanosec = int((MOVE_TIME - sec) * 1_000_000_000)

point.time_from_start.sec = sec

point.time_from_start.nanosec = nanosec

msg.points.append(point)

self.arm_publisher.publish(msg)

def move_joint(self, joint_name, delta):

if not self.received_joint_state:

print("\n아직 /joint_states를 받지 못했습니다.")

return

self.target_position[joint_name] += delta

print(

f"\n{joint_name} 목표 = "

f"{self.target_position[joint_name]:+.3f} rad"

)

self.send_arm_trajectory()

def move_gripper(self, delta):

if not self.received_joint_state:

print("\n아직 /joint_states를 받지 못했습니다.")

return

self.target_gripper_position += delta

print(

"\nGripper 목표 = "

f"{self.target_gripper_position:+.4f} rad"

)

self.send_gripper_command(self.target_gripper_position)

def send_gripper_command(self, position):

if not self.gripper_client.wait_for_server(timeout_sec=1.0):

print(

"\n[ERROR] gripper_controller Action Server를 "

"찾을 수 없습니다."

)

return

goal_msg = GripperCommand.Goal()

goal_msg.command.position = float(position)

goal_msg.command.max_effort = float(GRIPPER_MAX_EFFORT)

self.gripper_client.send_goal_async(goal_msg)

def sync_current_position(self):

if not self.received_joint_state:

print("\n아직 /joint_states를 받지 못했습니다.")

return

for name in JOINT_NAMES:

self.target_position[name] = self.current_position[name]

self.target_gripper_position = self.current_gripper_position

print("\n현재 실제 위치를 목표 위치로 재동기화했습니다.")

self.print_positions()

def print_positions(self):

print()

print("================================================")

print("            OMX-F JOINT POSITION")

print("================================================")

for name in JOINT_NAMES:

current = self.current_position[name]

target = self.target_position[name]

print(

f"{name:7s}"

f" current = {current:+.4f}"

f"   target = {target:+.4f}"

)

print("------------------------------------------------")

print(

"gripper"

f" current = {self.current_gripper_position:+.4f}"

f"   target = {self.target_gripper_position:+.4f}"

)

print("================================================")

print()

def get_key():

fd = sys.stdin.fileno()

old_settings = termios.tcgetattr(fd)

try:

tty.setraw(fd)

ready, _, _ = select.select(

[sys.stdin], [], [], 0.1

)

if ready:

key = sys.stdin.read(1)

else:

key = ""

finally:

termios.tcsetattr(

fd,

termios.TCSADRAIN,

old_settings,

)

return key

def print_menu():

print(

"""

============================================================

ROBOTIS OMX-F KEYBOARD CONTROL

============================================================

ID 11 / joint1     1 = -     2 = +

ID 12 / joint2     3 = -     4 = +

ID 13 / joint3     5 = -     6 = +

ID 14 / joint4     7 = -     8 = +

ID 15 / joint5     9 = -     0 = +

ID 16 / GRIPPER    [ = OPEN  ] = CLOSE

p : 현재 위치 표시

r : 현재 실제 위치로 목표값 재동기화

q : 프로그램 종료

ARM STEP     = 0.05 rad

GRIPPER STEP = 0.005 rad

============================================================

"""

)

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = OMXKeyboardControl()

print_menu()

try:

while rclpy.ok():

rclpy.spin_once(node, timeout_sec=0.01)

key = get_key()

if not key:

continue

if key == "1":

node.move_joint("joint1", -JOINT_STEP)

elif key == "2":

node.move_joint("joint1", JOINT_STEP)

elif key == "3":

node.move_joint("joint2", -JOINT_STEP)

elif key == "4":

node.move_joint("joint2", JOINT_STEP)

elif key == "5":

node.move_joint("joint3", -JOINT_STEP)

elif key == "6":

node.move_joint("joint3", JOINT_STEP)

elif key == "7":

node.move_joint("joint4", -JOINT_STEP)

elif key == "8":

node.move_joint("joint4", JOINT_STEP)

elif key == "9":

node.move_joint("joint5", -JOINT_STEP)

elif key == "0":

node.move_joint("joint5", JOINT_STEP)

elif key == "[":

print("\n[ GRIPPER OPEN ]")

node.move_gripper(GRIPPER_STEP)

elif key == "]":

print("\n[ GRIPPER CLOSE ]")

node.move_gripper(-GRIPPER_STEP)

elif key.lower() == "p":

node.print_positions()

elif key.lower() == "r":

node.sync_current_position()

elif key.lower() == "q":

print("\nOMX-F 키보드 프로그램 종료")

break

except KeyboardInterrupt:

print("\nCtrl+C - 프로그램 종료")

finally:

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

if __name__ == "__main__":

main()

# 6. 코드 저장

Nano에 코드를 붙여넣은 뒤 다음 순서로 저장한다.

Ctrl + O

Enter

Ctrl + X

파일 위치는 ~/omx_f_keyboard_control.py 이다.

# 7. 터미널 2 - 프로그램 실행

## 7.1 바로 복사·붙여넣기

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/Robotics/ros2_ws/install/setup.bash

python3 ~/omx_f_keyboard_control.py

터미널 2는 키보드 명령을 ROS 2 Controller에 전달하는 운용 터미널이다. 프로그램 파일을 한 번 만든 뒤부터는 위 세 줄만 실행하면 된다.

# 8. 키보드 조작표

| 키 | 대상 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 1 / 2 | joint1 (ID 11) | - / + |
| 3 / 4 | joint2 (ID 12) | - / + |
| 5 / 6 | joint3 (ID 13) | - / + |
| 7 / 8 | joint4 (ID 14) | - / + |
| 9 / 0 | joint5 (ID 15) | - / + |
| [ / ] | Gripper (ID 16) | OPEN / CLOSE |
| P | 전체 | 현재 위치 표시 |
| R | 전체 | 현재 실제 위치로 목표값 재동기화 |
| Q | 프로그램 | 터미널 2 프로그램 종료 |

# 9. 프로그램 동작 원리

프로그램은 시작 직후 임의의 자세로 로봇을 이동시키지 않는다. 먼저 /joint_states를 구독하여 실제 joint1~joint5와 gripper_joint_1의 현재 위치를 읽고, 그 값을 최초 목표값으로 설정한다.

프로그램 시작

|

v

/joint_states 수신

|

v

현재 실제 위치 읽기

|

v

현재 위치 = 최초 목표 위치

|

v

키보드 입력 대기

팔 5축은 /arm_controller/joint_trajectory 로 JointTrajectory 메시지를 전송한다. 그리퍼는 /gripper_controller/gripper_cmd Action을 사용한다.

# 10. STEP 값

팔 관절:

JOINT_STEP = 0.05

0.05 rad는 약 2.86도이다. 처음에는 키를 길게 누르지 말고 한 번씩 짧게 눌러 움직임을 확인한다.

그리퍼:

GRIPPER_STEP = 0.005

그리퍼도 처음에는 작은 값으로 한 번씩 움직여 방향과 기구 간섭 여부를 확인한다.

# 11. 상태 확인 명령

컨트롤러 상태:

ros2 control list_controllers

정상적인 목표 상태:

arm_controller          active

gripper_controller      active

joint_state_broadcaster active

현재 관절 위치:

ros2 topic echo /joint_states --once

# 12. 매번 사용하는 실전 순서

로봇 전원을 켜고 USB를 연결한다.

필요하면 /dev/ttyACM* 또는 /dev/ttyUSB*로 포트를 확인한다.

터미널 1에서 Bringup 명령 블록을 복사·붙여넣기한다.

터미널 1이 정상적으로 실행된 상태로 유지한다.

새 터미널 2를 열고 키보드 프로그램 실행 블록을 복사·붙여넣기한다.

각 관절을 한 번씩 소폭 테스트한다.

그리퍼 [ / ]를 한 번씩 테스트한다.

P로 현재 위치를 확인하고 필요하면 R로 재동기화한다.

# 13. 종료와 재시작

키보드 프로그램만 종료:

q

또는 비상 시:

Ctrl + C

터미널 1 Bringup이 계속 실행 중이라면 터미널 2 프로그램만 다시 시작할 수 있다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/Robotics/ros2_ws/install/setup.bash

python3 ~/omx_f_keyboard_control.py

로봇 전체 운용을 종료하려면 먼저 터미널 2를 종료하고, 그 다음 터미널 1에서 Ctrl+C로 Bringup을 종료한다.

# 14. 문제 해결

## 14.1 Package not found

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/Robotics/ros2_ws/install/setup.bash

ros2 pkg prefix open_manipulator_bringup

패키지 경로가 출력되면 워크스페이스가 정상적으로 인식된 것이다.

## 14.2 포트가 바뀐 경우

ls -l /dev/ttyACM*

ls -l /dev/ttyUSB*

확인된 실제 장치명을 터미널 1의 port_name 값에 사용한다.

## 14.3 로봇이 움직이지 않을 때

터미널 1 Bringup이 계속 실행 중인지 확인한다.

DYNAMIXEL 통신 및 Torque ON 관련 로그를 확인한다.

ros2 control list_controllers로 arm_controller와 gripper_controller 상태를 확인한다.

ros2 topic echo /joint_states --once로 실제 관절 상태가 들어오는지 확인한다.

터미널 2에서도 두 개의 source 명령을 실행했는지 확인한다.

# 15. 안전 운용

실제 로봇은 기구 충돌과 급격한 움직임이 발생할 수 있으므로 처음에는 작은 STEP으로 한 번씩 입력한다. 로봇 링크, 바닥, 프레임, 케이블과의 간섭을 확인하고 이상 동작 시 즉시 입력을 멈춘다. 프로그램의 소프트웨어 종료만을 유일한 비상정지 수단으로 의존하지 말고 실제 전원 차단 방법도 항상 확보한다.

# 16. 가장 중요한 두 개의 복붙 블록

## 터미널 1

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/Robotics/ros2_ws/install/setup.bash

ros2 launch open_manipulator_bringup omx_f.launch.py port_name:=/dev/ttyACM0

## 터미널 2

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/Robotics/ros2_ws/install/setup.bash

python3 ~/omx_f_keyboard_control.py

# 17. 다음 발전 단계

현재 구조는 키보드 수동 운용의 기초 플랫폼이다. 이후 Home 자세 저장, A/B/C Pose 저장, 자동 반복 궤적, MoveIt 2, Depth Camera, YOLO 물체 인식, XYZ 좌표 계산, 자동 접근 및 Pick 동작으로 확장할 수 있다.

Keyboard Control

|

v

Pose / Home

|

v

Automatic Trajectory

|

v

MoveIt 2

|

v

Depth + YOLO

|

v

XYZ Target

|

v

OMX-F + Gripper Pick

# 맺음말

이 시스템에서 기억할 핵심은 두 가지다. 터미널 1은 로봇 하드웨어와 ROS 2 Controller를 실행하고 유지한다. 터미널 2는 사용자의 키보드 입력을 실제 움직임 명령으로 전달한다. 이 두 계층을 분리해서 이해하면 이후 카메라, AI, 자동제어를 추가할 때도 전체 구조를 쉽게 확장할 수 있다.