ROBOTIS OMX

# Leader–Follower 동작 녹화 및
부드러운 자동 반복 재생 가이드

OMX-L Leader + OMX-F Follower / ROS 2 Jazzy

핵심 원칙: 녹화할 때는 터미널 1·2·3을 사용하고, 저장 동작을 재생할 때는 Leader와 녹화 프로그램을 끄고 터미널 2·4만 사용한다.

# 1. 시스템 목적

사람이 Leader OMX-L을 직접 움직여 동작을 가르치면 Follower OMX-F가 실시간으로 따라가고, 그 관절 궤적과 그리퍼 값을 CSV로 저장합니다. 이후 Leader 없이 Follower가 저장된 동작을 JointTrajectory 기반으로 부드럽게 재생하고 반복하도록 구성합니다.

[Teaching / Recording]
사람 → Leader OMX-L → Follow/Record → Follower OMX-F
                         └────────→ omx_motion_v2.csv

[Playback]
omx_motion_v2.csv → Smooth Playback → Follower OMX-F

# 2. 현재 정상 동작 기준 하드웨어

| 장치 | 역할 | 포트 |
| --- | --- | --- |
| OMX-L | Leader | /dev/ttyACM0 |
| OMX-F | Follower | /dev/ttyACM1 |

USB 재연결 후에는 포트 번호가 바뀔 수 있으므로 가장 먼저 확인합니다.

ls -l /dev/ttyACM*

# 3. 네 개 터미널의 역할

| 터미널 | 역할 | 주요 프로그램 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leader OMX-L 실행 | omx_l_leader_ai.launch.py |
| 2 | Follower OMX-F 실행 | omx_f_follower_ai.launch.py |
| 3 | 실시간 추종 + O/C/G + CSV 녹화 | omx_follow_record_v2.py |
| 4 | 저장 궤적 부드러운 재생/반복 | omx_playback_smooth_v2.py |

중요: 네 터미널을 모두 동시에 켜는 방식이 아닙니다. 녹화 모드와 재생 모드를 분리해야 trajectory 명령 충돌과 떨림을 피할 수 있습니다.

# 4. 모드 A - 동작 Teaching 및 Recording

터미널 1  ON   Leader
터미널 2  ON   Follower
터미널 3  ON   Follow + Record
터미널 4  OFF  Playback

## 4.1 터미널 1 - Leader OMX-L

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/Robotics/ros2_ws/install/setup.bash

ros2 launch open_manipulator_bringup \
omx_l_leader_ai.launch.py \
port_name:=/dev/ttyACM0

Leader의 관절 상태는 /leader/joint_states로 전달됩니다. 정상 실행 후 터미널 1은 그대로 유지합니다.

## 4.2 터미널 2 - Follower OMX-F

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/Robotics/ros2_ws/install/setup.bash

ros2 launch open_manipulator_bringup \
omx_f_follower_ai.launch.py \
port_name:=/dev/ttyACM1

컨트롤러 상태 확인:

ros2 control list_controllers

joint_state_broadcaster    active
arm_controller             active

## 4.3 터미널 3 - 실시간 추종 및 CSV 녹화

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/Robotics/ros2_ws/install/setup.bash

cd ~/omx_motion_test
python3 omx_follow_record_v2.py

## 4.4 O / C / G 그리퍼 캘리브레이션

1. Leader 집게를 원하는 최대 OPEN 위치로 벌린다.

2. O 키를 눌러 OPEN 기준값을 저장한다.

3. Leader 집게를 원하는 CLOSE 위치까지 닫는다.

4. C 키를 눌러 CLOSE 기준값을 저장한다.

5. G 키를 눌러 실시간 추종과 녹화를 시작한다.

6. Leader를 움직여 원하는 작업 동작을 가르친다.

7. 완료하면 S로 추종을 멈추고 Q로 종료한다.

키 기능:

| 키 | 기능 |
| --- | --- |
| O | Leader OPEN 저장 |
| C | Leader CLOSE 저장 |
| G | Follow + Record 시작 |
| S | 추종 정지 |
| Q | 종료 |

# 5. 저장되는 동작 데이터

녹화 결과는 다음 파일에 저장됩니다.

~/omx_motion_test/omx_motion_v2.csv

주요 열:

time
joint1
joint2
joint3
joint4
joint5
leader_gripper
follower_gripper

따라서 Joint 1~5의 움직임뿐 아니라 그리퍼 OPEN/CLOSE도 재생할 수 있습니다.

# 6. 그리퍼 OPEN 범위 보정

터미널 3 코드의 OPEN_OFFSET 값으로 Follower 집게의 OPEN 범위를 미세 조정합니다.

OPEN_OFFSET = 0.05

조금 더 벌리고 싶으면 0.06, 0.07처럼 작은 폭으로 올려가며 기구 한계를 확인합니다.

# 7. 모드 B - 저장 동작 Smooth Playback

터미널 1  OFF  Leader
터미널 2  ON   Follower
터미널 3  OFF  Follow + Record
터미널 4  ON   Smooth Playback

가장 중요한 규칙: 재생할 때 Leader를 종료합니다. Leader의 joint_trajectory_command_broadcaster와 Playback 프로그램이 동시에 /leader/joint_trajectory를 발행하면 명령이 경쟁하여 떨림, 정지 또는 불규칙 동작이 발생할 수 있습니다.

## 7.1 터미널 4 - Smooth Playback V2

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/Robotics/ros2_ws/install/setup.bash

cd ~/omx_motion_test
python3 omx_playback_smooth_v2.py

실행 후 키:

| 키 | 기능 |
| --- | --- |
| 1 | 1회 재생 |
| 5 | 5회 반복 |
| 0 | 무한 반복 |
| S | 정지 |
| Q | 종료 |

# 8. Smooth Playback이 덜 떨리는 이유

초기 방식은 CSV의 각 포인트를 짧은 간격으로 개별 발행하여 Follower가 계속 새로운 목표를 받았습니다. V2 방식은 CSV 전체를 하나의 JointTrajectory로 구성하여 arm_controller에 전달하고, 컨트롤러의 시간 기반 보간을 이용합니다.

[기존]
Point 1 → publish
Point 2 → publish
Point 3 → publish
...

[V2]
CSV 전체
   ↓
JointTrajectory 전체 생성
   ↓
arm_controller
   ↓
시간 기반 spline 보간
   ↓
부드러운 재생

# 9. 정상 통신 확인 명령

Follower 컨트롤러:

ros2 control list_controllers

trajectory 토픽의 Publisher/Subscriber:

ros2 topic info /leader/joint_trajectory -v

녹화 모드에서는 Leader 쪽 broadcaster가 publisher가 될 수 있습니다. 재생 모드에서는 Leader를 종료한 뒤 Playback 프로그램만 publisher가 되도록 구성합니다.

# 10. 문제 해결 체크리스트

| 증상 | 우선 확인 |
| --- | --- |
| Follower가 안 움직임 | arm_controller가 active인지 확인한다. |
| Leader gripper 값이 없음 | /leader/joint_states에 gripper_joint_1이 존재하는지 확인한다. |
| 재생 중 안 움직이거나 이상함 | Leader와 터미널 3을 종료하고 터미널 2 + 4만 남긴다. |
| Dynamixel 통신 오류 | 포트 번호와 중복 ros2_control_node 실행 여부를 확인한다. |
| 집게 범위가 작음 | OPEN_OFFSET을 작은 폭으로 조정한다. |
| 재생이 떨림 | Smooth Playback V2를 사용하고 두 publisher가 동시에 존재하지 않는지 확인한다. |

# 11. 전체 실행 순서 - 한 페이지 요약

## A. 새 동작을 가르칠 때

1) ls -l /dev/ttyACM*
2) 터미널 1: Leader 실행
3) 터미널 2: Follower 실행
4) 터미널 3: omx_follow_record_v2.py 실행
5) OPEN → O
6) CLOSE → C
7) G
8) Leader로 원하는 동작 수행
9) S
10) Q → omx_motion_v2.csv 저장

## B. 저장 동작을 반복할 때

1) 터미널 1 Leader 종료
2) 터미널 3 Record 종료
3) 터미널 2 Follower 유지
4) 터미널 4: omx_playback_smooth_v2.py 실행
5) 1 → 1회 안전 테스트
6) 5 → 5회 반복
7) 0 → 무한 반복

# 12. 다음 학습 단계

이번 시스템은 사람이 Leader로 demonstration을 만들고 이를 데이터로 저장한 뒤 Follower가 재현하는 구조입니다. 다음 단계에서는 카메라 영상, 로봇 관절 상태, 행동(action)을 함께 기록하여 LeRobot과 같은 로봇 학습 데이터셋으로 확장할 수 있습니다.

Leader Demonstration
        ↓
Joint / Gripper / Camera Dataset
        ↓
Robot Learning
        ↓
Policy
        ↓
Autonomous OMX-F