덕구봇 롤러스케이트
터미널 명령어 & Python 코드북

DYNAMIXEL XL330 2축 구동 · CSV 기록 · 실시간 관절 그래프 · GitHub 업로드

2026.09.11 | FOR MAKERS LAB

# 1. 이 코드북의 목적

오늘 실험에서 실제로 사용한 터미널 흐름을 다시 실행할 수 있도록 한 권으로 정리했다. 핵심은 PC → U2D2 → DYNAMIXEL XL330(ID 11, 12) → 실시간 데이터 읽기 → 그래프 → CSV 저장의 흐름이다.

# 2. 실험 환경

Ubuntu PC

U2D2: /dev/ttyUSB0

DYNAMIXEL Protocol 2.0 / 1,000,000 bps

LEFT XL330: ID 11

RIGHT XL330: ID 12

Python + dynamixel_sdk + matplotlib

# 3. Python 패키지 확인

먼저 DYNAMIXEL SDK와 matplotlib를 확인한다.

python3 -c "import dynamixel_sdk; print('DYNAMIXEL SDK OK')"
python3 -c "import matplotlib; print('MATPLOTLIB OK')"

matplotlib가 없다면 Ubuntu에서는 다음과 같이 설치할 수 있다.

sudo apt update
sudo apt install -y python3-matplotlib python3-tk

# 4. U2D2 포트 확인

ls -l /dev/ttyUSB*
lsusb

오늘 실험에서는 /dev/ttyUSB0를 사용했다. 모터 전원은 U2D2의 USB 통신과 별개로 외부 전원이 필요하다.

# 5. 실시간 롤러스케이트 실험 코드 만들기

아래 명령은 홈 폴더에 duckbot_skating_live.py를 한 번에 생성한다. 두 모터를 반대 위상으로 움직이고 실제 위치·속도·전류를 읽으며 CSV와 실시간 각도 그래프를 동시에 만든다.

cat > ~/duckbot_skating_live.py <<'PY'
#!/usr/bin/env python3

import time
import math
import csv
from datetime import datetime
from collections import deque

import matplotlib.pyplot as plt
from dynamixel_sdk import PortHandler, PacketHandler

PORT = "/dev/ttyUSB0"
BAUD = 1000000
PROTOCOL = 2.0

LEFT_ID = 11
RIGHT_ID = 12

# XL330 Control Table
ADDR_TORQUE_ENABLE = 64
ADDR_PROFILE_VELOCITY = 112
ADDR_GOAL_POSITION = 116
ADDR_PRESENT_CURRENT = 126
ADDR_PRESENT_VELOCITY = 128
ADDR_PRESENT_POSITION = 132

TORQUE_ENABLE = 1
TORQUE_DISABLE = 0

LEFT_CENTER = 2048
RIGHT_CENTER = 2048
AMPLITUDE = 250
PROFILE_VELOCITY = 200
CYCLE_TIME = 2.0
DT = 0.03
GRAPH_WINDOW = 10.0

def raw_to_deg(raw):
    return raw * 360.0 / 4096.0

def signed16(value):
    if value >= 32768:
        value -= 65536
    return value

def signed32(value):
    if value >= 2147483648:
        value -= 4294967296
    return value

port = PortHandler(PORT)
packet = PacketHandler(PROTOCOL)

print("\\n==========================================")
print(" DUCKBOT LIVE SKATING MONITOR")
print("==========================================\\n")

if not port.openPort():
    raise RuntimeError("U2D2 port open failed")

if not port.setBaudRate(BAUD):
    port.closePort()
    raise RuntimeError("Baudrate setting failed")

print("PORT :", PORT)
print("BAUD :", BAUD)

for dxl_id in [LEFT_ID, RIGHT_ID]:
    model, result, error = packet.ping(port, dxl_id)
    if result != 0:
        port.closePort()
        raise RuntimeError(f"DYNAMIXEL ID {dxl_id} communication failed")
    print(f"DYNAMIXEL ID {dxl_id} OK   MODEL={model}")

for dxl_id in [LEFT_ID, RIGHT_ID]:
    packet.write1ByteTxRx(port, dxl_id, ADDR_TORQUE_ENABLE, TORQUE_DISABLE)
    packet.write4ByteTxRx(port, dxl_id, ADDR_PROFILE_VELOCITY, PROFILE_VELOCITY)
    packet.write1ByteTxRx(port, dxl_id, ADDR_TORQUE_ENABLE, TORQUE_ENABLE)

packet.write4ByteTxRx(port, LEFT_ID, ADDR_GOAL_POSITION, LEFT_CENTER)
packet.write4ByteTxRx(port, RIGHT_ID, ADDR_GOAL_POSITION, RIGHT_CENTER)

print("\\nMoving to CENTER...")
time.sleep(2)

timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
csv_name = f"duckbot_skating_live_{timestamp}.csv"
csv_file = open(csv_name, "w", newline="")
writer = csv.writer(csv_file)

writer.writerow([
    "time_sec",
    "left_goal_deg",
    "left_position_deg",
    "left_velocity_raw",
    "left_current_raw",
    "right_goal_deg",
    "right_position_deg",
    "right_velocity_raw",
    "right_current_raw"
])

print("CSV :", csv_name)

times = deque()
left_goal_data = deque()
right_goal_data = deque()
left_position_data = deque()
right_position_data = deque()

plt.ion()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6))

left_goal_line, = ax.plot([], [], "--", label="LEFT Goal")
left_actual_line, = ax.plot([], [], label="LEFT Actual")
right_goal_line, = ax.plot([], [], "--", label="RIGHT Goal")
right_actual_line, = ax.plot([], [], label="RIGHT Actual")

ax.set_title("DUCKBOT Roller Skating - Live Joint Motion")
ax.set_xlabel("Time (sec)")
ax.set_ylabel("Motor Position (deg)")
ax.grid(True)
ax.legend()
plt.show(block=False)

print("\\n==========================================")
print(" LIVE SKATING START")
print(" Ctrl+C = STOP")
print("==========================================\\n")

start_time = time.time()
sample = 0

try:
    while True:
        elapsed = time.time() - start_time
        phase = 2.0 * math.pi * elapsed / CYCLE_TIME
        swing = int(AMPLITUDE * math.sin(phase))

        left_goal = LEFT_CENTER + swing
        right_goal = RIGHT_CENTER - swing

        packet.write4ByteTxRx(port, LEFT_ID, ADDR_GOAL_POSITION, left_goal)
        packet.write4ByteTxRx(port, RIGHT_ID, ADDR_GOAL_POSITION, right_goal)

        left_pos, _, _ = packet.read4ByteTxRx(
            port, LEFT_ID, ADDR_PRESENT_POSITION)
        left_vel, _, _ = packet.read4ByteTxRx(
            port, LEFT_ID, ADDR_PRESENT_VELOCITY)
        left_cur, _, _ = packet.read2ByteTxRx(
            port, LEFT_ID, ADDR_PRESENT_CURRENT)

        right_pos, _, _ = packet.read4ByteTxRx(
            port, RIGHT_ID, ADDR_PRESENT_POSITION)
        right_vel, _, _ = packet.read4ByteTxRx(
            port, RIGHT_ID, ADDR_PRESENT_VELOCITY)
        right_cur, _, _ = packet.read2ByteTxRx(
            port, RIGHT_ID, ADDR_PRESENT_CURRENT)

        left_deg = raw_to_deg(left_pos)
        right_deg = raw_to_deg(right_pos)
        left_goal_deg = raw_to_deg(left_goal)
        right_goal_deg = raw_to_deg(right_goal)

        left_vel = signed32(left_vel)
        right_vel = signed32(right_vel)
        left_cur = signed16(left_cur)
        right_cur = signed16(right_cur)

        writer.writerow([
            elapsed,
            left_goal_deg,
            left_deg,
            left_vel,
            left_cur,
            right_goal_deg,
            right_deg,
            right_vel,
            right_cur
        ])
        csv_file.flush()

        times.append(elapsed)
        left_goal_data.append(left_goal_deg)
        right_goal_data.append(right_goal_deg)
        left_position_data.append(left_deg)
        right_position_data.append(right_deg)

        while times and elapsed - times[0] > GRAPH_WINDOW:
            times.popleft()
            left_goal_data.popleft()
            right_goal_data.popleft()
            left_position_data.popleft()
            right_position_data.popleft()

        left_goal_line.set_data(times, left_goal_data)
        left_actual_line.set_data(times, left_position_data)
        right_goal_line.set_data(times, right_goal_data)
        right_actual_line.set_data(times, right_position_data)

        if len(times) > 1:
            ax.set_xlim(max(0, elapsed - GRAPH_WINDOW), elapsed + 0.2)

        ax.set_ylim(
            raw_to_deg(LEFT_CENTER - AMPLITUDE - 100),
            raw_to_deg(LEFT_CENTER + AMPLITUDE + 100)
        )

        fig.canvas.draw_idle()
        fig.canvas.flush_events()
        plt.pause(0.001)

        if sample % 10 == 0:
            if swing > 30:
                motion = "LEFT PUSH"
            elif swing < -30:
                motion = "RIGHT PUSH"
            else:
                motion = "RECOVERY"

            print(
                f"{elapsed:6.2f}s | {motion:12s} | "
                f"L={left_deg:7.2f} deg "
                f"R={right_deg:7.2f} deg | "
                f"Lcur={left_cur:5d} Rcur={right_cur:5d}"
            )

        sample += 1
        time.sleep(DT)

except KeyboardInterrupt:
    print("\\nSTOP requested")

finally:
    print("Returning to CENTER...")

    packet.write4ByteTxRx(
        port, LEFT_ID, ADDR_GOAL_POSITION, LEFT_CENTER)
    packet.write4ByteTxRx(
        port, RIGHT_ID, ADDR_GOAL_POSITION, RIGHT_CENTER)

    time.sleep(1)

    for dxl_id in [LEFT_ID, RIGHT_ID]:
        packet.write1ByteTxRx(
            port, dxl_id, ADDR_TORQUE_ENABLE, TORQUE_DISABLE)

    port.closePort()
    csv_file.close()
    plt.ioff()
    plt.close()

    print("\\n==========================================")
    print(" DUCKBOT STOP")
    print(" CSV SAVED :", csv_name)
    print("==========================================")
PY

# 6. 프로그램 실행

python3 ~/duckbot_skating_live.py

실행하면 두 XL330이 반대 위상으로 움직이며 별도의 matplotlib 창에 LEFT/RIGHT Goal과 Actual 각도 곡선이 실시간으로 표시된다. 종료는 Ctrl+C를 사용한다. 종료 루틴은 중앙 위치로 복귀한 뒤 토크를 끄도록 구성했다.

# 7. 코드에서 꼭 이해할 핵심 파라미터

| 파라미터 | 오늘 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| LEFT_ID / RIGHT_ID | 11 / 12 | 두 DYNAMIXEL의 통신 ID |
| LEFT_CENTER / RIGHT_CENTER | 2048 | 약 180도의 중앙 기준 raw position |
| AMPLITUDE | 250 | 중앙에서 좌우로 움직이는 범위 |
| PROFILE_VELOCITY | 200 | DYNAMIXEL 내부 프로파일 속도 설정 |
| CYCLE_TIME | 2.0 s | 한 번의 좌우 반복 운동에 사용하는 시간 |
| DT | 0.03 s | Python 제어 루프의 대략적인 갱신 간격 |
| GRAPH_WINDOW | 10 s | 실시간 그래프에서 최근 몇 초를 보여줄지 |

# 8. 그래프를 읽는 방법

가로축은 시간, 세로축은 모터 각도(deg)다. Goal은 Python이 요구한 목표 궤적이고 Actual은 XL330에서 읽은 실제 위치다. 두 곡선 사이의 차이를 보면 실제 모터가 명령을 얼마나 잘 따라가는지 확인할 수 있다.

왼쪽과 오른쪽 Goal은 반대 위상으로 생성된다. 이 단순한 위상차가 오늘 실험에서 Push와 Recovery를 표현하는 핵심이다.

# 9. CSV 데이터 확인

프로그램을 실행한 폴더에서 생성된 CSV를 확인한다.

ls -lh duckbot_skating_live_*.csv
head -5 duckbot_skating_live_*.csv

CSV에는 시간, 좌우 Goal 각도, 실제 각도, 속도 raw 값, 전류 raw 값이 저장된다. 이 데이터는 이후 그래프 분석이나 모션 학습 데이터의 기초로 사용할 수 있다.

# 10. 오늘 설계도 GitHub 업로드 명령

실제 다운로드 파일명은 '덕구봇롤러시스템설계도.png'였다. FOR-MAKERS-LAB 프로젝트의 오늘 폴더에 영문 파일명으로 복사한 뒤 Git에 추가했다.

cd ~/FOR-MAKERS-LAB

mkdir -p 2026-09-11-duckbot-roller-skating-system-book/images

cp ~/Downloads/'덕구봇롤러시스템설계도.png' 2026-09-11-duckbot-roller-skating-system-book/images/01-duckbot-roller-skating-system.png

ls -lh 2026-09-11-duckbot-roller-skating-system-book/images/

git add 2026-09-11-duckbot-roller-skating-system-book
git commit -m "Add Duckbot roller skating system design"
git push origin main

git status

# 11. GitHub 업로드 성공 확인

d9bfbce..7af49b6  main -> main

On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
nothing to commit, working tree clean

위와 같이 main -> main과 working tree clean이 확인되면 로컬 저장소와 GitHub 원격 저장소가 동기화된 상태다.

# 12. 오늘 코드에서 배우는 전체 시스템 흐름

Python에서 시간에 따른 관절 목표값을 계산한다.

U2D2를 통해 ID 11과 ID 12의 XL330에 Goal Position을 보낸다.

각 모터의 Present Position, Velocity, Current를 다시 읽는다.

실제 관절값을 실시간 그래프로 시각화한다.

같은 값을 CSV에 저장해 실험 기록을 남긴다.

Goal과 Actual을 비교하면서 궤적·속도·위상·부하를 조정한다.

다음에는 발목 2축에서 무릎을 더한 4축으로 확장한다.

# 13. 다음 확장 실험

다음 단계에서는 좌우 발목 2개에 좌우 무릎 2개를 추가해 4축으로 확장하는 것이 좋다. 그러면 단순한 좌우 흔들림을 넘어 무릎 굽힘/펴짐과 발목의 Push/Recovery 타이밍을 함께 그래프로 비교할 수 있다. 이 원리를 반복하면 목, 눈, 골반, 팔을 포함한 다관절 로봇으로 확장할 수 있다.

# 마무리

오늘의 핵심은 '모터 두 개를 움직였다'가 아니라, '행동을 시간에 따른 관절 데이터로 만들고, 실제 로봇에서 측정하고, 그래프로 이해하는 전체 흐름'을 직접 확인한 것이다.